T/ZTIA

ICS  67.140.10

CCS  X  55

T/ZTIA 0002--2024

浙江省茶叶产业协会团体标准

—————————————————————————

# 开化龙顶茶加工技术规程

2024-11-07实施

2024-11-06发布

—————————————————————————

浙江省茶叶产业协会发布

目录

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  鲜叶要求	1

5  加工场所基本条件	2

6  加工技术	2

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由开化县茶叶产业协会提出。

本标准由浙江省茶叶产业协会归口。

本标准起草单位：浙江农林大学、开化县茶产业发展中心、开化县茶叶产业协会、开化县名茶开发有限公司、浙江农林大学开化研究院、开化县龙口香茶叶有限公司、开化春舍农业开发有限公司、开化元山茶业有限公司、开化县滩头茶叶专业合作社。

本标准主要起草人：方辉韩、虞枫、汪永奇、郑志林、汪煊、金翠、魏然、方国平、郑浩、吴水女、陈祖明、石春生、项彩进、余书平、余秀宏、苏祝成等。

开化龙顶茶加工技术规程

- 1  范围

本标准规定了开化龙顶茶的鲜叶要求、加工场所基本条件及加工技术。

本标准适用于开化龙顶茶的加工。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GB/T 40633  茶叶加工术语

NY/T 5019 茶叶加工技术规程

- 3  术语和定义

GB/T 40633界定的术语和定义适用于本文件。

- 4鲜叶要求

4.1 鲜叶质量的基本要求

用于同批次加工的鲜叶，嫩度、匀度、净度、新鲜度应基本一致；不含紫芽、病虫叶、冻害叶、鱼叶、鳞片等。

4.2盛装、运输

4.2.1 鲜叶采摘后及时送到加工厂，并注意保质保鲜。

4.2.2 运输时，应用清洁、透气性良好的食品级塑料周转筐、竹篮、竹篓等进行盛装，不得紧压，不得用布袋、塑料袋等不通气的容器盛装，防止发热红变。

4.2.3 运输工具应清洁卫生，运输时避免日晒雨淋，不得与有毒、有异味的物品混装。

4.2.4 鲜叶盛装、运输过程中，应轻放、轻翻、不得挤压。

- 5加工场所基本条件

  - 加工场所应符合GB 14881、GB/T 32744 和NY/T 5019 的规定。

- 6 加工技术

  - 6.1基本工艺

摊青→杀青→揉捻→初烘→整形→复烘→提香。

  - 6.2 加工设备

摊青设施、杀青机、揉捻机、烘干机、理条机、滚炒机和提香机等设备。

  - 6.3工艺要求

  - 6.3.1 摊青

  - 6.3.1.1鲜叶进场后要及时摊青，防止发热红变，不同的鲜叶按类分开摊放。

6.3.1.2摊青使用竹匾等符合食品加工的专用工具或摊青槽、摊青机等。可采取自然摊青和智能化摊青等。

6.3.1.3 摊青厚度依竹匾、摊青槽和智能摊青室而不同；随着鲜叶原料嫩度降低适当增加摊放厚度，同批原料保持厚薄一致。如竹匾摊青，以1cm～4cm厚度为宜；摊青槽摊放，厚度10 cm～20 cm。

6.3.1.4 摊青时间根据摊青设备和鲜叶原料情况而定，以6h～12 h为宜。摊青过程中，可结合轻翻，促使鲜叶水分散发均匀和摊放程度一致，但要避免机械损伤。

6.3.1.5 摊青程度以叶面开始萎缩，叶质由硬变软，叶色由鲜绿转暗绿，青草气散失，清香显露为适度。

  - 6.3.2 杀青

  - 6.3.2.1 杀青可采用滚筒杀青机、热风杀青机或多功能理条机等。

  - 6.3.2.2 杀青温度和时间依据具体杀青机型差异而不同。滚筒杀青机当进口筒壁温度达到220℃～300℃，出口处温度100℃～150℃时投叶，时间150 s～180 s。

  - 6.3.2.3 杀青程度以芽叶变软略有粘性，色泽转暗绿，叶缘微卷，折梗不断，含水率52%～55%为适度。以适度老杀为宜，避免“青气”。

  - 6.3.3 摊凉回潮

  - 6.3.3.1 杀青叶应尽快冷却并散发水汽。

  - 6.3.3.2 使用竹匾、摊凉平台等专用工具。

  - 6.3.3.3时间40min～60 min，以手捏芽叶柔软为适度。

6.3.4 揉捻

揉捻采用揉捻机，以轻揉为原则，空压30 s～45 s。

6.3.5 初烘

6.3.5.1 揉捻叶应及时初烘。

6.3.5.2 初烘采用烘干机、提香机等烘焙设备。

6.3.5.3 初烘温度和时间等以初烘设备差异而定，初烘程度以初烘叶稍有触手感为宜。初烘温度100℃～110℃，时间10 min～15 min。

6.3.6整形

6.3.6.1 初烘叶摊凉后应及时整形。

6.3.6.2 整形采用滚炒机、理条机。

6.3.6.3 滚炒机脱毫。采用室温或适当加热的方法，投叶量以茶叶与滚筒逆向翻滚为宜，目的是脱去芽叶表面的白毫，进一步滚紧条索。110型滚炒机，初烘叶20kg～25kg，室温条件下滚炒25 min～30 min。

6.3.6.4 理条机理条。投叶量、槽温、时间根据各理条机型而定。8槽理条机，滚炒叶0.5 kg～0.75 kg理条，理条机槽底温度130℃～150℃，时间3 min～4 min。

6.3.6.5 整形程度以条索挺直、有轻微扎手感为宜。

6.3.7复烘

6.3.7.1 复烘采用烘干机和提香机等烘焙设备。

6.3.7.2复烘温度80℃～90℃，时间 60 min以上。待手捻茶叶成碎末为宜。

6.3.7.3 复烘叶摊凉后，经过风选、拣剔，除去梗、片、末和杂物，按等级归堆装袋。

6.3.8 提香

6.3.8.1宜采用箱式提香机提香。

6.3.8.2提香温度100℃～110℃，时间10min～15 min。