T/ZTIA

ICS  67.140.10

CCS  X  55

T/ZTIA 0003--2024

浙江省茶叶产业协会团体标准

—————————————————————————

# 钱江源开门红茶加工技术规程

2024-11-07实施

2024-11-06发布

—————————————————————————

浙江省茶叶产业协会发布

目录

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  鲜叶原料	2

5  加工场所基本条件	2

6  加工技术	3

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由开化县茶叶产业协会提出。

本标准由浙江省茶叶产业协会归口。

本标准起草单位：浙江农林大学、开化县茶产业发展中心、开化县茶叶产业协会、开化县名茶开发有限公司、浙江农林大学开化研究院、开化县龙口香茶叶有限公司、开化丽群农业发展有限公司、开化元山茶业有限公司、开化县滩头茶叶专业合作社

本标准主要起草人：吴水女、陈祖明、汪煊、余书平、方辉韩、魏然、金翠、郑浩、汪永奇、郑志林、李群勇、廖明兴、项彩进、余秀宏、吴勇军、苏祝成等。

钱江源开门红茶加工技术规程

- 1  范围

本标准规定了钱江源开门红茶的术语和定义、鲜叶原料、加工基本条件及加工技术。

本标准适用于钱江源开门红茶的加工。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GB/T 40633茶叶加工术语

NY/T 5019 茶叶加工技术规程

T/ZTIA 0001 钱江源开门红茶

- 3  术语和定义

GB/T 40633和T/ZTIA 0001界定的术语和定义适用于本文件。

- 4鲜叶原料

4.1基本要求

- 芽叶完整，匀净，不含非茶类夹杂物。用于同批次加工的鲜叶，其嫩度、匀度、净度、新鲜度应基本一致。

4.2 鲜叶等级要求

钱江源开门红茶的适制原料要求见表1。

表1 鲜叶要求

| 产品等级 | 适制原料 |
| --- | --- |
| 精品 | 一芽一叶初展≥80%，芽完整匀齐 |
| 特级 | 一芽一叶≥80%，芽叶完整匀齐 |
| 一级 | 一芽二叶初展≥80%，芽叶完整 |
| 二级 | 一芽二叶≥80%，芽叶尚完整 |

4.3 装运

采用通气性好、清洁无异味、不易变形的篓、筐等专用器具装运鲜叶。鲜叶采摘后及时送到加工厂，运输时避免日晒雨淋。

- 5 加工场所基本条件

  - 应符合GB 14881、GB/T 32744和NY/T 5019的规定。

  - 6加工技术

  - 6.1基本工艺

萎凋→揉捻→解块→发酵→初烘→摊凉回潮→复烘→整理

  - 6.2 萎凋

  - 6.2.1 萎凋方式

采用室内自然萎凋、日光萎凋、萎凋槽控温萎凋等方式。

6.2.1.1 室内自然萎凋

适宜温度20℃~28℃、相对湿度60%~70%，可在室内安装空调、除湿机等控温除湿设备。掌握高温晴天短摊，低温雨天长摊原则。将鲜叶薄摊于摊叶架上，保持厚薄一致，摊叶厚度2 cm~3 cm，时间16 h~24 h。

6.2.1.2 萎凋槽控温萎凋

摊叶厚度10 cm~15 cm，嫩叶薄摊、老叶厚摊。先吹冷风去除热气或表面水后，自然萎凋10 h~16 h，再加温萎凋2 h~4 h，进风口温度设定30℃~35℃，中间翻动一次，加温结束自然萎凋或鼓冷风1 h。

6.2.2 萎凋程度

掌握“嫩叶重萎凋、老叶轻萎凋、春茶宜重、夏秋茶宜轻”的原则。含水量控制在58%~60%。以叶面失去光泽、叶色暗绿、叶质柔软、折梗不断、紧握成团、松手可缓慢松散、青草气消退为宜。

  - 6.3 揉捻

  - 6.3.1 选用35型、45型、55型等揉捻机。

  - 6.3.2 萎凋叶收堆置入揉筒内回软后开始揉捻，时间60 min~120 min，具体依鲜叶原料嫩度而定。揉捻机转速40 r/min~50 r/min。揉捻加压采用空压、轻压、中压、重压依次进行。

  - 6.3.3 以揉捻叶细胞破碎率80%以上，条索紧卷，成条率85%以上，茶汁粘附于茶条表面不外溢为宜。

  - 6.4 解块

  - 揉捻出叶后采用解块机及时解块。

  - 6.5 发酵

  - 6.5.1采用室内自然发酵、温湿可控室发酵或发酵机发酵。

6.5.2摊叶厚度10 cm~15 cm、相对湿度≥90%、环境温度22℃~28℃、发酵时间3 h~6 h。室内自然发酵或发酵室发酵时，茶叶上盖一层湿布。发酵机发酵时，每隔25 min~30min换气通风2 min~3min。

  - 6.5.3以发酵叶青草气消失，透出甜香或花果香，叶色红黄，叶脉泛红为宜。

6.6 初烘

6.6.1采用箱式烘干机、链板式自动烘干机等烘焙设备。

6.6.2 采用链板式自动烘干机，温度110℃~120℃，摊叶厚度1cm~2cm，时间10min~15min，烘至手握稍感刺手为宜。

6.7 摊凉回潮

将初烘叶均匀摊开，叶温降至室温后进行复烘。

6.8 复烘

6.8.1 采用链板式自动烘干机、箱式烘干机等干燥设备。

6.8.2 采用链板式自动烘干机，进风口温度达80℃~90℃开始上叶，摊放厚度2cm~3cm，时间15min~20min。

6.8.3 采用箱式烘干机，温度80℃~90℃，摊叶厚度3cm~5cm，时间1h~2h。

6.8.4 烘至手握刺手、手捻成碎末为宜。

6.9 整理

复烘叶摊凉后经过风选、拣剔等处理，及时装袋做好标识入库贮存。