| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

ZTIA

浙江省茶叶产业协会团体标准

T/ZTIA 0009—2025

太白滴翠红茶加工技术规程

2025-08 -19发布

2025-08 -20实施

浙江省茶叶产业协会  发布

前言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由宁波市鄞州太白滴翠茶叶专业合作社提出。

本标准由浙江省茶叶产业协会归口。

本标准起草单位：宁波市鄞州太白滴翠茶叶专业合作社、宁波市农业技术推广总站、宁波市鄞州大岭农业发展有限公司、宁波市鄞州塘溪堇山茶艺场、宁波东钱湖旅游度假区福泉山茶场有限公司。

本标准主要起草人：赵绮、朱雨梦、韩震、黄从富、徐艳阳、周世海、王孟华、张志明、朱晓波、刘振宇、何雄祥、陈锡祥、王冬梅、王先挺、张佳丽、俞超凡、俞明康、俞伟海、胡海风、王琼露、张文标。

太白滴翠红茶加工技术规程

范围

本标准规定了太白滴翠红茶加工的术语和定义、鲜叶要求、基本加工条件、加工工艺。

本标准适用于宁波市鄞州区太白滴翠红茶的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31748 茶鲜叶处理要求

GH/T 1077 茶叶加工技术规程

GH/T 1124 茶叶加工术语

术语和定义

GH/T 1077和GH/T 1124界定的术语和定义适用于本标准。

太白滴翠红茶

以宁波市鄞州区行政区域内种植的迎霜、鸠坑群体种等适制红茶的中小叶种茶树鲜叶为原料，经萎凋、揉捻、发酵、干燥等工艺加工而成，具有“花香幽长、甘鲜醇爽”品质特征的工夫红茶。

鲜叶要求

基本要求

芽叶完整、新鲜、匀净、无劣变、无夹杂物。用于同批次加工的鲜叶，其品种、嫩度、匀度、净度、新鲜度应一致。

鲜叶分级

鲜叶原料分为特级、一级、二级、三级 4个级别，应符合表 1 的规定。

表 1 不同级别鲜叶原料质量要求

| 级别 | 要求 |
| --- | --- |
| 特级 | 单芽至一芽一叶初展，其中单芽占20%以上 |
| 一级 | 一芽一叶初展至一芽一叶，其中一芽一叶初展占40%以上 |
| 二级 | 一芽一叶至一芽二叶，其中一芽一叶占40%以上 |
| 三级 | 一芽二、三叶 |

鲜叶存贮与运输

应符合 GB/T 31748 的规定。

基本加工条件

应符合 GH/T 1077 的规定。

加工工艺

加工流程

萎凋→揉捻→解块→发酵→毛火→摊凉回潮→足火→提香。

萎凋

萎凋方式

      - 6.2.1.1  自然萎凋

室内温度20 ℃～30 ℃、相对湿度60 %～70 %为宜，鲜叶均匀薄摊，摊放厚度2 cm～3 cm，静置18 h～22 h。

      - 6.2.1.2  萎凋槽萎凋

鲜叶摊放厚度8 cm～12 cm。热风口温度28 ℃～35 ℃。鼓热风50 min～60 min，停止鼓风10 min～20 min进行翻叶，交替进行，出叶前10 min～15 min停止加温保持送风。萎凋时间8 h～12 h。

萎凋程度

当叶色转暗，失去光泽，叶质柔软，折梗不断，青气减退，手握成团，松之缓慢散开，萎凋叶含水率58 %～63 %为宜。

揉捻

采用揉捻机揉捻，投叶量以自然装满揉筒为宜。揉捻加压以“轻-重-轻”为原则交替进行。空压揉捻10 min～15 min，轻压揉捻10 min～15 min，中压揉捻15 min～20 min，重压揉捻5 min～10 min，轻压揉捻10 min～20 min，空压揉捻10 min。时间60 min～90 min。 嫩叶加轻压短时揉捻，老叶适当重压长时揉捻。

揉捻程度，茶叶紧卷成条、茶汁微渗，手握茶叶较粘手，叶组织破碎率80 %～85 %，成条率≥90 %。

解块

揉捻叶下机后立即用解块机或手工解块。

发酵

发酵方式

      - 6.5.1.1  自然发酵

      - 将揉捻叶置于竹制筐内，厚度10 cm～15 cm，然后用湿棉纱布盖住，进行发酵并保持空气流通。发酵时间为4 h～6 h，期间翻拌1次～2次。

      - 6.5.1.2  发酵机发酵

将揉捻叶置于发酵框内，厚度8 cm～10 cm，设置温度25 ℃～30 ℃、相对湿度≥95 %，时间2.5 h～4.5 h，期间翻拌1次～2次。

发酵程度

发酵叶呈橙红色或红色，叶色均匀，叶脉泛红，花果香或甜香显露。

毛火

采用箱式提香机，摊放厚度1.5 cm～2.5 cm，设置温度110 ℃～120 ℃，达到设定温度后时间15 min～20 min。

采用链板式烘干机，摊放厚度1 cm～1.5 cm，设置温度110 ℃～120 ℃，时间4 min～6 min。

程度：茶条收紧，有刺手感，含水率20 %～25 %。

摊凉回潮

采用竹匾或专用摊凉设备，将初烘叶摊凉后堆成 20 cm～30 cm高度的茶堆，时间90 min以上。

程度：茶叶温度回至室温，茶条回软。

足火

采用箱式提香机，摊放厚度3 cm～5 cm，设置温度80 ℃～90 ℃，时间 1 h～2 h。

程度：手搓茶叶成粉末，含水率7 %以下。

提香

采用电热烘焙笼，摊放厚度5 cm～10 cm，设置温度50 ℃～60 ℃，时间6 h～7 h。

采用箱式提香机，摊放厚度3 cm～5 cm，设置温度70 ℃～80 ℃，时间2 h～3 h。

程度：茶叶乌润，含水率5 %以下。

加工技术模式图

见附录 A。

（资料性附录）
太白滴翠红茶加工技术模式图

| 萎凋 | 揉捻 | 解块 | 发酵 | 毛火 | 摊凉回潮 | 足火 | 提香 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萎凋槽为例 | 揉捻机 | 解块机 | 自然发酵为例 | 链板式烘干机为例 | 竹匾 | 箱式提香机为例 | 烘焙笼为例 |
| 厚度8 cm～12 cm。热风口温度 28 ℃～35 ℃。萎凋时间8 h～12 h。程度：当叶色转暗，失去光泽，叶质柔软，折梗不断，青气减退，手握成团，松之缓慢散开，萎凋叶含水率58 %～63 %为宜。 | 投叶量以自然装满揉筒为宜。揉捻加压以“轻-重-轻”为原则交替进行。时间60 min～90 min。程度：茶叶紧卷成条、茶汁微渗，手握茶叶较粘手，叶组织破碎率80 %～85 %，成条率≥90 %。 | 揉捻叶下机后立即用解块机或手工解块。 | 厚度10 cm～15 cm，然后用湿棉纱布盖住，进行发酵并保持空气流通。发酵时间为4 h～6 h，期间翻拌1次～2次。程度：发酵叶呈橙红色或红色，叶色均匀，叶脉泛红，花果香或甜香显露。 | 摊放厚度1 cm～1.5 cm，设置温度 110 ℃～120 ℃，时间4 min～6 min。程度：茶条收紧，有刺手感，含水率20 %～25 %。 | 将初烘叶摊凉后堆成20 cm～30 cm高度的茶堆，时间90 min以上。程度：茶叶温度回至室温，茶条回软。 | 摊放厚度3 cm～5 cm，设置温度 80 ℃～90 ℃，时间1 h～2 h。程度：手搓茶叶成粉末，含水率7 %以下。 | 摊放厚度5 cm～10 cm，设置温度50 ℃～60 ℃，时间6 h～7 h。程度：茶叶乌润，含水率5 %以下。 |